Приложение 12

Правила оборудования радиостанции.

1. Общие требования

1. К настройке, регулировке и эксплуатации аппаратуры любительских радиостанций, а также к установке, настройке и ремонту их антенн могут быть допущены только те радиолюбители, которые изучили правила техники безопасности (ТБ) и пожарной безопасности (ПБ), прошли собеседование или инструктаж. Владельцы (операторы) любительских радиостанций должны соблюдать правила ТБ и ПБ и предупреждать случаи нарушения этих правил другими лицами.

2. Меры безопасности в помещениях любительских радиостанций

2.1. Индивидуальная радиостанция устанавливается по месту жительства ее владельца, а коллективная - в специально выделенном для нее помещении, за исключением помещений с повышенной опасностью.

57

2.2. К помещениям с повышенной опасностью относятся помещения, в которых имеется один или несколько из следующих факторов:

- сырость (относительная влажность длительно превышает 80%) или токопроводящая пыль;

- токопроводящие полы (металлические, земляные и т.п.);

- высокая температура, длительно превышающая +30C;

- химически активная среда (постоянно или длительно содержащая пары или отложения, которые разрушают изоляцию или токонесущие части радиоаппаратуры).

2.3. Аппаратура любительской радиостанции (трансиверы и т.п.) устанавливаются на рабочих столах операторов (за исключением мобильной или носимой аппаратуры). Выходные каскады (усилители мощности) и выпрямительные устройства могут размещаться в той же комнате либо в отдельных изолированных помещениях. Каждое радиоустройство должно быть помещено в корпус, исключающий возможность случайного прикосновения к токонесущим частям аппаратуры. Корпуса аппаратуры, питаемой от сети переменного тока, должны быть надежно заземлены.

2.4. Возимые радиостанции устанавливаются на автомобилях таким образом, чтобы дисплей и органы управления были легко доступны. Радиостанция должна быть установлена в таком месте автомобиля, где она не будет мешать управлению автомобилем или обзору водителя.

2.5. Заземление аппаратуры любительской радиостанции должно выполняться путем подключения к специально устроенному наружному заземлению либо к контуру заземления здания (жилого дома). Для устройства наружного заземления в яму размером 1x1м и глубиной не менее 1,5м помещается стальной или медный лист толщиной не менее 5м. К листу должен быть приварен стальной (медный) провод сечением не менее 16мм2. Если яма для заземления вырыта в сухом грунте, перед засыпкой в нее необходимо поместить слой золы или древесного угля и обильно полить водой. Вывод провода заземления до высоты 2,5м над землей должен быть защищен металлической трубой. Применять для заземления голые алюминиевые провода запрещается.

В случаях, когда подключение к контуру заземления здания невозможно, допускается использование для заземления труб водопровода (холодная вода). На зачищенную трубу через свинцовую прокладку надевается металлический хомут, к которому крепится провод заземления. Использовать для заземления трубы и радиаторы отопления и трубы газовой сети не разрешается.

передавать телеграфную азбуку начинают с простых знаков: T M O; E I S H; 0 5 1 9; 8 7 6; 2 3 4; A U V; W J; N D B; G Z; K Y Q; R X P; F L C.

Наращивание скорости передачи на ключе – один из самых трудоемких и сложных процессов. От качества обучения в этот период зависит и дальнейший уровень подготовки, и спортивные успехи. Скорость передачи необходимо увеличивать не торопясь, без каких-либо скачков, постепенно. Искусственное увеличение скорости может привести к так называемому "срыву руки". Надо помнить, что гораздо легче заново научить человека передавать, чем восстановить руку после срыва.

Рекомендуется в процессе обучения проводить специальные тренировки по передаче без самопрослушивания с обязательным мысленным напевом сигнала. Можно для усложнения тренировки подавать на головные телефоны спортсменов сигнал помехи.

Чтобы повысить эффективность тренировочных занятий по приему и передаче  радиограмм, их обязательно нужно сочетать с физическими упражнениями оздоровительного характера, особенно на свежем воздухе.

Если проводить телеграфные радиосвязи "открытым текстом", т.е. так как они звучат в телефонной связи, то затрачивается много времени на передачу "стандартных" слов и выражений. Поэтому в радиолюбительской практике принято использовать кодовые сочетания, обозначающие то или иное выражение. Радиолюбительский код образован из сокращений соответствующих английских слов. Выражения Q-кода взяты из профессиональной связи. Эти коды представлены в Приложении 6, 7. Таким образом, радиосвязи с российскими и зарубежными радиостанциями почти ничем не отличаются друг от друга.

## Порядок получения разрешения

Если после всего вышесказанного, тебе захотелось самостоятельно работать в эфире и проводить связи, то, как уже было отмечено выше, есть два пути: либо работать на коллективной радиостанции, либо построить (приобрести) радиостанцию самому и работать из дома.

В этом разделе я расскажу тебе, как надо правильно оформить разрешение на любительскую радиостанцию, если ты решил самостоятельно работать в эфире на своей радиостанции своим личным позывным.

Для начала тебе необходимо сдать квалификационный экзамен специальной комиссии. На этом экзамене ты должен ответить на вопросы по радиотехнике и продемонстрировать, как умеешь работать в эфире. В Приложении 10 приведен список вопросов, на которые согласно "Инструкции", необходимо ответить.

Должен отметить, что при сдаче экзаменов юным радиолюбителем на 4-ю категорию, экзаменационная комиссия в первую очередь обращает внимание на вопросы, касающиеся практической работы в эфире и, как правило, относится благосклонно к недостаточному знанию теоретических вопросов по электро- и радиотехнике. Однако это не означает, что можно пренебрегать этими теоретическими знаниями. Подробные и грамотные ответы на нижеперечисленные вопросы можно найти в специальной литературе.

Для проверки своих практических знаний, можешь ответить на вопросы, приведенные в Приложении 11. Примерно такие же вопросы задают при сдаче экзамена на 4-ю категорию.

Кроме того, при сдаче экзамена на 3-ю категорию, необходимо продемонстрировать знание телеграфной азбуки.

В Самаре такие экзамены принимаются в двух местах - в ЦВО "Творчество" на ул. Красных Коммунаров 5 и в Областном Радиоклубе на ул. Чкалова 90.

26