Под репитеры выделены следующие каналы:

| Канал | Прием репитером, кГц | Передача репитером, кГц |
| --- | --- | --- |
| R0 | 145000 | 145600 |
| R1 | 145025 | 145625 |
| R2 | 145050 | 145650 |
| R3 | 145075 | 145675 |
| R4 | 145100 | 145700 |
| R5 | 145125 | 145725 |
| R6 | 145150 | 145750 |
| R7 | 145175 | 145775 |
| R8 | 145200 | 145800 |

Для предотвращения ложных срабатываний репитеров от индустриальных помех, их могут "закрыть" тоном CTCSS. При этом для того, чтобы работать через такой репитер, необходимо, чтобы в сигнале передатчика присутствовал не только голос, но и низкочастотный тональный сигнал. Эта функция есть на импортных радиостанциях, а при ее отсутствии, вносятся доработки в схему передатчика. Список действующих любительских ретрансляторов  (по состоянию на 2000г.) приведен в Приложении 2.

23

При работе через репитер понятия "хозяин частоты" как такового не существует. Однако, все операторы должны сводить к минимуму время работы через ретранслятор. При возможности уверенной связи "в прямом канале" надо уйти на свободную частоту.

Если репитер кем-нибудь занят, следует подождать, когда он освободиться. Если надо срочно с кем-то связаться, допускается прервать разговор радиолюбителей словом "брейк" и попросить на несколько минут предоставить канал. Допускается работать через репитер "на общий вызов", но если никто не отвечает после 3 - 4 вызовов, следует прекратить передачу.

## Телеграфная азбука Морзе

Радиосвязи телеграфом очень популярны у радиолюбителей.

При этом есть несколько преимуществ перед телефонными связями. Во-первых, есть возможность работать с иностранными операторами, не зная английского (немецкого, испанского и др.) языка. Во-вторых, увеличивается дальность радиосвязи и ее помехозащищенность. В-третьих, на одном частотном участке диапазона не мешая друг другу, телеграфных станций может работать гораздо больше, чем телефонных. А так же телеграфную радиостанцию изготовить самостоятельно гораздо легче, чем SSB.

"Морзянка" широко используется в профессиональной связи и в Вооруженных Силах. Специальность армейского связиста считается одной из самых престижных.

Азбуку Морзе лучше всего учить не самостоятельно, а в составе группы под руководством опытного инструктора. Дело в том, что при самостоятельном изучении телеграфа можно допустить ряд ошибок, которые не позволят в дальнейшем работать на больших скоростях.

Ниже даны ряд рекомендаций, которые необходимо выполнять на занятиях и тем более при самостоятельном изучении азбуки Морзе.

Самое главное правило - не запоминать буквы в виде набора точек и тире. В некоторой литературе можно найти таблицы, в которых каждому знаку соответствует определенный набор этих точек и тире. Лучше, если ты даже не будешь на нее смотреть, а тем более запоминать.

веревкой, оставив свободный конец для страховки. Страховочную веревку следует крепить на чердаке за балку или стропила. Крепить веревку за дымовые трубы, стойки

радиотрансляционных сетей, мачты телевизионных антенн и тому подобное запрещается.

4.5. Выходить на крышу разрешается через выходные люки и слуховые окна. На крутых наклонных крышах между мачтой антенны и боковой стенкой ближайшего слухового окна следует натянуть страховочный трос (стальную проволоку диаметром 5мм), к которому при переходе от окна до антенны крепится карабин цепи предохранительного пояса или страховочная веревка.

Для установки антенн следует выбирать скат крыши, обращенный в сторону двора. Оттяжки мачт должны крепится за балки крыши или вделанные в стены здания закладные части. Крепление оттяжек к трубам, стойкам радиотрансляционных сетей, а также заделка на карнизах, желобах и около водосточных труб запрещается. Если наклон крыши превышает 25 градусов или крыша покрыта непрочным материалом (шифер, черепица и т.п.), около антенны следует оборудовать переходные мостки из досок толщиной не менее 40мм и общей шириной не менее 0.6м. На время проведения работ необходимо выставить наблюдателей со всех сторон здания, где существует опасность падения предметов с крыши.

4.7. В работах по установке мачт (башен) антенных сооружений должны принимать участие не менее двух человек, а при установке мачт высотой более 8 метров не менее шести человек.

4.8. Металлические детали антенн, опущенных для ремонта или настройки (элементы, оттяжки и т.п.), не должны выходить за пределы крыши или соприкасаться с проводами радиотрансляционных, телефонных и иных сетей.

4.9. Металлические мачты и башни, не изолированные по электрической схеме от земли, необходимо оборудовать молниезащитным заземляющим устройством или соединить с контуром заземления здания. Для мачт и башен, изолированных от земли, должна быть предусмотрена возможность их заземления в период установки и ремонтных работ.

4.10. При проведении работ по ремонту или настройке антенн, связанных с подъемом на мачты (башни), лицо, проводящее такие работы должно прикрепить себя к мачте цепью предохранительного пояса. Расстегивать карабин цепи разрешается только при переходе через оттяжки. Для обеспечения безопасности перехода через оттяжки необходимо применять предохранительный пояс, снабженный двумя цепями. Во время работ на мачтах антенных сооружений фидеры антенн должны быть обесточены, а металлические конструкции мачт заземлены.

Лицо, проводящее работы на мачте, должно иметь сумку для инструментов и диэлектрические перчатки. Перед началом работ необходимо убедиться в отсутствии напряжение на антенне и фидере. Запрещается класть на конструкции мачты инструменты, болты, гайки и другие предметы. Лица, наблюдающие за работой, должны находиться от мачты на расстоянии, равном не менее 1/3 ее высоты.

4.11. Доставка материалов на крышу должна производиться через чердак. Громоздкие детали мачт и антенн поднимают непосредственно с земли при помощи кронштейна с блоком. Кронштейн должен крепиться к предварительно проверенным балкам крыши или к пожарным лестницам. Во время подъема детали направляют с земли с помощью веревок.

Материалы, поднятые на крышу, должны быть аккуратно уложены и закреплены веревками за устойчивые конструкции крыши. Инструмент и мелкие детали должны храниться в сумках. По окончании работ остатки материалов должны быть убраны с крыши.

4.12. Для работы на чердаках и в других помещениях следует пользоваться переносными лестницами длиной не более 5м. Длина лестницы должна быть такой,

60