любительских ретрансляторов) допускается использование передатчиков с мощностью до 100 Вт при условии согласования мест размещения станций в установленном порядке. 
Полоса частот 2400-2450 МГц может использоваться любительской спутниковой службой на вторичной основе. 
Полоса частот 5650-5670 МГц может использоваться любительской спутниковой службой с мощностью передатчиков не более 5 Вт на вторичной основе. 
Полоса частот 10000-10500 МГц может использоваться любительской службой на вторичной основе. 
Полоса частот 24-24.05 ГГц может использоваться любительской и любительской спутниковой службами на вторичной основе. 
Полоса частот 24.05-24.25 ГГц может использоваться любительской службой на вторичной основе. 
Полоса частот 47-47.2 ГГц может использоваться любительской и любительской спутниковой службами. 
Полоса частот 75.5-76.0 ГГц может использоваться любительской и любительской спутниковой службами. 
Полоса частот 76-81 ГГц может использоваться любительской и любительской спутниковой службами на вторичной основе. 
Полоса частот 119.98-120.0 ГГц может использоваться любительской службой на вторичной основе. 
Полоса частот 144-149 ГГц может использоваться любительской и любительской спутниковой службами на вторичной основе. 
Полоса частот 241-248 ГГц может использоваться любительской и любительской спутниковой службами на вторичной основе. 
Полоса частот 248-250 ГГц может использоваться любительской и любительской спутниковой службами.

29

| Категория и вид использования радиостанции | Мощность, Вт | Полоса частот, кГц | Вид радиосвязи |
| --- | --- | --- | --- |
| Радиостанции индивидуального и коллективного пользования 4-й категории | 5 | 1830-1850 | CW |
|  |  | 1850-1900 | SSB, CW |
|  |  | 1900-2000 | AM, SSB, CW |
|  | 5 | УКВ-диапазон |  |  |
| Радиостанции индивидуального и коллективного пользования 3-й категории | 5 | 1830-1850 | CW |
|  |  | 1850-1900 | SSB, CW |
|  |  | 1900-2000 | AM, SSB, CW |
|  | 10 | 135.7-137.8 | CW |
|  |  | 3500-3650 | CW |
|  |  | 3650-3700 | CW |
|  |  | 21000-21450 | CW |
|  |  | 28000-28050 | CW |
|  |  | 28050-28150 | Цифровая связь, CW |
|  |  | 28150-28200 | CW |
|  |  | 28200-28700 | SSB, CW |
|  |  | 28700-29200 | SSB, AM, CW |
|  |  | 29200-29300 | FM, AM, SSB, CW |
|  |  | 29520-29700 | FM, SSB, CW |
|  | 5 | УКВ-диапазон |  |

Приложение 11

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ ЛИСТ (пример)

радиолюбителя____________________________
на право эксплуатации любительской радиостанции ЧЕТВЕРТОЙ категории

1. Как правильно записывается позывной, произнесенный в эфире как 
"Роман-Жук-Три-Дмитрий-Анна-Василий" ?

1. RW3DAV
2. RV3DAW
3. RQ3DAW

2. Как правильно записывается позывной, произнесенный в эфире как "Роман-Знак-Тройка-Дмитрий-Галина-Зинаида" ?

1. RZ3DGZ
2. RZ3DGX
3. RX3DGZ

3. Как правильно записывается позывной, произнесенный в эфире как "Ульяна-Анна-Три-Щука-Жук-Иван-Краткий"?

1. UA3VQJ
2 UA3VQIK
3. UA3QVJ

4. Укажите позывной радиолюбителя из России

1. US5AAA
2. UN8AAA
3. UA9AAA

5. Укажите позывной радиостанции, находящейся южнее других

1. UA6FA
2. UA3FA
3. UA1FA

6. Укажите позывной радиостанции, находящейся восточнее других

1. UA1FA
2. UA2FA
3. UA0FA

7. Укажите позывной коллективной радиостанции

1. UA9UWM
2. RK9UMW
3. RZ9UW

8. Какая из радиостанций установлена на автомобиле?

1. UA3MM/p
2. UA3AB/m
3. RU3BA/mm

9. Радиолюбитель с позывным UA3AB (г. Москва) работает из Коломны. Какой позывной он должен передавать?

1. UA3AB
2. UA3AB/3D
3. UA3AB/3

10. Радиолюбитель с позывным UA3AB (г. Москва) работает из Санкт-Петербурга (первый радиолюбительский район). Какой позывной он должен передавать?

54