Ионосфера состоит из нескольких слоев на разной высоте.

Рассмотрим случай, когда радиоволны излучаются передатчиком во всех направлениях. В качестве примера возьмем четыре направления.

Радиоволны, излучаемые радиостанцией вертикально вверх или под большим углом к горизонту (1,2), только немного преломляются и уходят в Космос. Те волны, которые имеют меньший угол излучения к горизонту (а1), отражаются ионосферой и возвращаются на Землю. При этом они испытывают некоторое затухание (ослабление). Достигнув Земли, они отражаются от ее поверхности и снова идут к ионосфере. Таким образом, волна 3 может скачками с отражением от ионосферы и поверхности Земли распространяться на большие расстояния и даже, обогнув Землю, вернуться в место излучения. Для того чтобы радиоволна достигла антипода (противоположной поверхности Земли) достаточно шесть отражений.

21

При таком механизме распространения радиоволн есть область, где прием радиостанции невозможен. Эта область называется "мертвой зоной". Как видно из рисунка, поверхностная волна не достает места "приземления" первого скачка, а те волны, которые могли бы это сделать уходят в Космос из-за большого угла излучения. Возникает любопытная ситуация, когда дальние радиостанции принимаются с большой громкостью, а ближние не слышно вовсе.

Те радиоволны, которые излучаются под малыми углами к горизонту (а2), могут, отразившись от верхних слоев ионосферы, снова отразится от нижних слоев и таким образом распространяться на большие расстояния, не претерпевая при этом большого ослабления (4). В какой-то момент они не смогут отразиться от нижних слоев ионосферы и попадут на Землю. Такой механизм называется рикошетным распространением радиоволн. С точки зрения связи, такое распространение является наиболее предпочтительным, т.к. радиоволны претерпевают незначительное ослабление.

Тропосферное распространение радиоволн.

Тропосфера - это часть атмосферы, которая лежит ниже ионосферы. В тропосфере могут возникнуть области воздуха с различной температурой и давлением с четко ограниченными границами. В результате этого при благоприятных условиях радиоволны высокочастотных диапазонов отражаются от этих областей и отклоняются к земле. Таким образом, возможна связь на расстояния до несколько сот километров.

Следует отметить, что эти процессы не регулярны, поэтому тропосферная радиосвязь нестабильна и непредсказуема.

## Характеристики диапазонов

Как уже было отмечено, радиолюбительские диапазоны имеют разные свойства. Что бы ты смог оптимально выбрать нужный диапазон для проведения желаемой связи, рассмотрим каждый конкретно.

160 метров (1,9 МГц)

Это типично ночной диапазон, т.е. дальнее прохождение возможно только ночью. В дневное время дальность связи не превышает 200 км. В часы восхода и заката Солнца возможны межконтинентальные связи.

Диапазон характеризуется очень высоким уровнем атмосферных помех, из-за чего дальние связи очень затруднены. Благоприятное время года для дальних связей - зимние ночи.

80 метров (3,5 МГц)

Это тоже ночной диапазон. Дальние связи менее затруднены из-за более низкого уровня атмосферных помех. Зимние часы рассвета и заката в период низкой солнечной

5.5. Для курения на коллективных радиостанциях должны быть выделены специально оборудованные места. Курение на рабочих местах операторов запрещается.

5.6. Ремонтные и монтажные работы в помещениях любительских радиостанций, связанные с применением легковоспламеняющихся веществ (бензина, ацетона, масел и др.), должны производиться только в светлое время суток при полностью обесточенной аппаратуре и выключенном освещении. Во время таких работ пользование электроинструментом, включая паяльники, и измерительными приборами, питаемыми от сети, запрещается.

Передатчики любительских радиостанций должны удовлетворять следующим требованиям, предъявляемым к стабильности частоты, определяемой как абсолютный уход частоты в течение 15 минут с момента вхождения в связь:

- Для станций 1-й и 2-й категорий в диапазонах ниже 30 МГц- не более 300 Гц, в УКВ-диапазонах- не более 1000 Гц;

- Для станций 3-й категории в диапазонах 1,8; 3,5 и 21 МГц- не более 500 Гц, в диапазоне 28 МГц- не более 2000 Гц, в УКВ- диапазонах- не более 10 кГц.

- Средняя мощность побочных излучений, создаваемых передатчиками любительских станций, должна быть:

- Для передатчиков мощностью не более 5 Вт при работе в диапазонах ниже 30 МГц- на 30 дБ ниже мощности основного излучения;

- Для остальных передатчиков в диапазонах ниже 30 МГц- на 40 дБ ниже мощности основного излучения но не более 50 мВт;

- Для передатчиков, работающих в УКВ диапазонах 144, 430, и 1296 ГГц - не более 20 мкВт. В остальных УКВ диапазонах мощность побочных излучений любительских станций настоящей Инструкцией не регламентируется.

Мощность передатчиков любительских станций измеряется на согласованной пассивной нагрузке (эквиваленте антенны).

Для настройки, проверки и измерения параметров радиопередающей аппаратуры на станции должен быть эквивалент антенны. Конструкция эквивалента должна обеспечивать его подключения к антенному выходу передатчика любительской станции и проведения измерений на нем выносным ВЧ-вольтметром. Станция, использующая однополосную модуляцию (ОБП), должна быть оснащена двухтональным звуковым генератором любой конструкции, в том числе встроенным в передатчик радиостанции.

Конструкция станции должна обеспечивать ее безопасное обслуживание и исключать возможность поражения окружающих электрическим током.

Установка наружных антенн любительской станции на крышах зданий должна быть согласована с жилищно-эксплуатационными или административными органами, в ведении которых находятся эти здания. Ответственность за безопасность работ по установке, ремонту и настройке антенных сооружений любительской станции несет ее владелец (начальник).

Владельцы индивидуальных станций отвечают за сохранность кровли зданий в местах расположения мачт, опор и креплений, принадлежащих им антенных сооружений, а также за безопасность этих сооружений для окружающих.

62